《计算机组成原理》课程实验报告

2114 存储芯片的实现

| 姓名 | 马玉坤 | 院系 | 计算机学院 | 学号 | 1150310618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的： |  |  |  |  |  |
| - 了解2114 RAM的基本原理 - 学习2114 RAM的实现方法 - 进一步学习VHDL的语法和特性。 - 提高VHDL调试能力。 |  |  |  |  |  |
| 实验内容： |  |  |  |  |  |
| 实现一个2114 存储芯片。外特性与2114 芯片一致（P77，图4.12），可以设计成为64*64 个存储单元的堆。 |  |  |  |  |  |
| 实验环境： |  |  |  |  |  |
| - Xilinx Vivado v2016.3 (64-bit) - Nexys 4 DDR 开发板 |  |  |  |  |  |
| 实验过程中遇到的问题： |  |  |  |  |  |
| 问题1： 在VHDL中存储大小为64*64的矩阵。 为了与课本上的形式相同，我决定使用二维矩阵来存储RAM中的数据。定义方式为 type MATRIX_TYPE is array (63 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0); signal matrix : MATRIX_TYPE; 此时matrix为一个二维矩阵。 问题2： 根据行列地址对矩阵中的数据进行访存。 根据课本上的内容，IO端口第i位数据对应矩阵中行地址为A(8 downto 3)，且列地址为A(9 downto 9) * "1000"+A(2 downto 0) + I*”1000”的数据。因此，可以使用循环结构，对地址对应的矩阵中的4位进行访存。 |  |  |  |  |  |
| 实验设计： |  |  |  |  |  |
| - 开发板下方有16个开关，从右至左10个开关分别为A0,A1,A2,…,A9，从左至右4个开关分别为IO3,IO2,IO1,IO0。开关在上代表”1”，否则代表”0”。 - 最右侧七段数码管显示当前输入的值，从0一直到F。 - 左边第四位七段数码管显示当前输出的值，从0一直到F。 - 开发板右侧的五个按钮中，按下上面按钮执行读取操作，按下下面按钮执行写入操作。 |  |  |  |  |  |
| 实验结果： |  |  |  |  |  |
| - IO端口输入8，地址为”0000000000”，写入内存。 - IO端口输入为A，地址为”0000000001”，写入内存。 - 从地址”0000000001”读取，输出为A。 - 从地址”0000000000”读取，输出为8。 |  |  |  |  |  |
| 实验结论： |  |  |  |  |  |
| 2114 RAM的矩阵结构如下： 用VHDL实现时，可以使用二维数组定义存储矩阵，并使用循环结构通过地址来对IO端口以及存储矩阵进行访问。 |  |  |  |  |  |